- 安　全　作　業　標　準

| 作業種類：組裝作業 作業名稱：物料運輸 作業方式：共同作業 處理對象：物料運輸 防護器具：安全帽、安全鞋、背負式安全帶、手套 使用器具：吊/卡車、鋼索、尼龍帶 防墜設施：牽引繩、安全防墜措施 | 編號：TSS-OI-72-07 訂定日期： 96 年 10 月17日 修訂日期：107 年 12 月14日 修訂次數： 第 1 次 編定部門：南施處第二工務段 |
| --- | --- |

| 工作步驟 | 工 作 方 法 (含順序、工具、人員) |  | 不 安 全 因 素 |  | 安 全 措 施 |  | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.準備工作 | - 檢查、整理施工用具。 - 引導吊/卡車至開關場適當位置並做施工前檢查及確實接地。 - 檢查綱索、尼龍帶、牽引繩強度。 - 確認工作人員身心情況，配帶個人安全防護具。 - 告知工作環境危害因素預知危險及防範措施。 |  | - 工具不良，易衍生工安事故。 - 吊車位置不適當、吊掛作業區域不足或太靠近活線區有車輛傾倒、墜落或感電危險。 - 鋼索、尼龍帶、牽引繩強度不夠，不牢靠有導致工作人員在施工中墜落危險。 - 工作人員身心不適或個人安全護具不齊全，工作易生跌傷、滑倒、頭部撞擊、及墜落危險。 - 開口或高差2公尺以上工作環境易造成工作人員墜落危險。 |  | - 檢查施工用具。 - 吊車須有檢查機構之有效期間內之合格證，檢查吊掛作業區域已確實停電，檢查吊臂、防滑舌片、過捲預防裝置等器材正常、外伸撐座及接地確實固定。 - 檢查及確認綱索、尼龍帶、牽引繩無損傷及安全荷重。 - 確認工作人員身心健康，確實配帶個人安全防護具。 - 確實實施預知危險指認呼喚；作業區域確實設置警示帶隔離措施，確實施作有效之安全防墜措施，並確實固定牢靠，工作人員於此應配戴背負式安全帶並掛妥安全繩及補助繩。 |  | - 急救後依意識狀態及傷勢類別，評估採一般處理或緊急送醫處理措施。 - 依「工安事故處理要點」辦理事故通報或速報。 |
| 2.吊運工作 | - 確認物料重量及重心位置。 - 檢查綱索及尼龍帶安全荷重。 |  | - 綱索及尼龍帶荷重不足或物料過重，吊掛時有吊物掉落危險。 - 重心不穩易使物料傾斜易引起事故危險。 - 物料有掉落時，工作人員有遭擊傷危害。 |  | - 確實計算物料重量，檢討吊臂額定荷重與綱索及尼龍帶安全荷重足夠負擔。 - 物料吊起時，操作半徑區域確實隔離，人員不可在物料下方。 - 慢速將物料吊起，人員須離開吊料下方，並於安全範圍內，必要時輔以牽引繩引導吊料方向。 |  | 同前 |
| 工作步驟 |  | 工 作 方 法 (含順序、工具、人員) |  | 不 安 全 因 素 |  | 安 全 措 施 | 事故處理 |
| 3.綑綁固定 |  | - 用鋼索或尼龍帶依物料重量形狀確實固定。 - 物量體積重量較大，須用拉吊器固定。 |  | - 綑綁不確實、重心不穩或物料傾斜有夾/壓傷人員之危險。 - 物量體積重量較大易有掉落危險 |  | - 綑綁要確實。 - 確認鋼索、尼龍帶、拉吊器與物料已固定牢靠。 | - 急救後依意識狀態及傷勢類別，評估採一般處理或緊急送醫處理措施。 - 依「工安事故處理要點」辦理事故通報或速報。 |
| 4.運輸工作 |  | - 確認運輸路面平穩。 - 物料綑綁確實，物料高度重量須在安全範圍內。 |  | 1.路面不平易使物料掉落路面，引起交通事故危險。 2.物料綑綁太高或重量未平均分配，行駛時有傾斜的危險，引起交通事故危險。 |  | 1.運輸前先確認路面平穩並做好相關防範措施，行車時慢速行駛，不急踩剎車。 2.綑綁完成後確實檢查高度重量在安全範圍內。 | 同前 |
| 5.卸貨工作 |  | - 吊卸物品鋼索或尼龍帶須符合安全荷重。 - 確認綑綁卸放後，物料不會掉落，繩索拋放時注意安全，置放位置需平穩。 |  | - 物料傾斜或重心不穩有夾/壓傷人員之危險。 - 繩索拋放動作太大有感電的危險。 - 開口或高差2公尺以上工作環境易造成工作人員墜落危險。 |  | - 卸貨吊起時注意鋼索荷重。 - 繩索拋放時注意離電區間安全距離以防感電。 - 作業區域確實設置警示帶隔離措施，確實施作有效之安全防墜措施，並確實固定牢靠，工作人員於此應配戴背負式安全帶，安全帶隨時固定於牢靠位置。 | 同前 |

作 業 標 準 程 序 書

作業名稱：物料運輸作業流程 準 備 工 作 吊 運 工 作 - 檢查、整理施工用具。 - 引導吊/卡車至開關場適當位置並做施工前檢查及確實接地。 - 檢查綱索、尼龍帶、牽引繩強度。 - 確認工作人員身心情況，配帶個人安全防護具。 - 告知工作環境危害因素預知危險及防範措施。 - 確認物料及重心位置。 - 檢查綱索及尼龍帶安全荷重。 綑 綁 固 定 - 用鋼索或尼龍帶依物料重量形狀確實固定。 - 物量體積重量較大，須用拉吊器固定。 運 輸 工 作 - 確認運輸路面平穩。 - 物料綑綁確實，物料高度重量須在安全範圍內。 卸 貨 工 作 - 吊卸物品鋼索或尼龍帶須符合安全荷重。 - 確認綑綁卸放後，物料不會掉落，繩索拋放時注意安全，置放位置需平穩。 作 業 完 成

| 工 作 程 序 安 全 檢 核 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名稱：物料運輸作業 作業日期： 年 月 日~ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預知危險及安全措施事項 |  |  | 自行檢核結果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.吊車安全係數足夠嗎？工作環境危害因素及防範措施告知單有勾選及簽名嗎? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.吊車有檢查合格證嗎？吊車有定期檢查嗎? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.吊車操作人員持有合格執照嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.外伸撐座及接地確實固定了嗎? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.安全鞋穿了嗎？安全帽戴了嗎？手套戴了嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.工作環境有開口、高差2公尺墜落危害之虞嗎？有設置安全防墜措施嗎？工作人員應配戴背負式安全帶，安全帶及補助繩確實掛勾妥當嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.有事先檢查及確認作業區域與送電設備已確實佈設警示隔離帶等隔離措施嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.物料放置穩固嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.有專人指揮吊/運嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.綱索及尼龍帶安全荷重足夠嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.吊物下方淨空，有派專人警戒嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.操作空間足夠嗎？有與帶電設備保持安全距離嗎? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.物料吊裝保持水平了嗎？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.物料存放位置穩固嗎? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如原核定工法因現場狀況需臨時作變更，應先停工，報告領班，針對當時工作環境及工作方法等重新實施KY，經確認變更工法安全可行，並上報主管確認無誤後，始可復工作業。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：本表由現場負責人檢核，檢核結果欄有安全措施時打ˇ；未做安全措施時打×，並註明原因，作業完成一週內呈核後自存備查，作業日起保存一個月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦： | 課長： |  |  | 經理： |  |  |  |  |  |  |